NACRT

Na temelju članka 15. i članka 26. stavak (1) točka e) Ustava Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ“ broj: 3/96, 9/00, 9/04 10/05) i članka 98. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ“ broj: 8/03), Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana _____________. godine, donosi:

ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(Predmet Zakona)

Ovim Zakonom propisuje se dozvoljena razina buke, mjere zaštite od buke, način mjerenja i evidentiranja buke, granične razine buke svrstane prema ambijentu, namjeni prostora i dobu dana (dan i noć), u svrhu zaštite zdravlja ljudi, zaštite radnog i životnog prostora, te okoliša općenito. Zakon uređuje i druga pitanja od značaja za zaštitu od buke.

Članak 2.

(Značenje pojmova)

Pojmovi korišteni u ovom Zakonu imaju slijedeće značenje:

- Buka, u smislu ovog Zakona, je svaki zvuk čija razina prelazi dozvoljenu razinu propisanu ovim ili drugim zakonima, s obzirom na vrijeme i mjesto gdje nastaje u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

- Izvorom buke, u smislu ovog Zakona smatra se svaki objekt sa sredstvima za rad i transport, uređajima i instalacijama, te bučne aktivnosti ljudi i životinja kao i drugi objekti i radnje od kojih se širi zvuk, a koji prelaze dopuštenu razinu za tu vrstu buke (u daljnjem tekstu: izvori buke).

- Vlasnik izvora buke, u smislu ovog Zakona, jeste pravna ili fizička osoba odgovorna za nastanak buke.

- Imisija buke je ukupna razina buke na mjestu prijema u okoliš, koji je povezan sa štetnim utjecajima.

- Emisija buke je razina buke koju izvor predaje u okolni prostor.

- Prostor su svaki otvoreni i zatvoreni prostori u naseljima i izvan naselja u kojima ljudi rade i borave, trajno ili povremeno, radi edukacije, odmora, rekreacije i slično.

- Pod prostorom se podrazumijevaju i zaštićena područja definirana posebnim zakonima, a koja su na bilo koji način osjetljiva na buku.

Članak 3.

(Izrazi, skraćenice i jedinice mjere)

Izrazi, skraćenice i jedinice mjere, korišteni u ovom Zakonu, imaju slijedeće značenje:

- dB (decibel) – 1/10 Bel (desetina Bel-a) – jedinica za mjerenje razine zvuka,

- dB (A) (decibel A-skala) i Db (C) (decibel C-skala) – međunarodna mjerna skala razine zvuka ili buke koja uzima u obzir promjenljivu osjetljivost ljudskog uha na raznim razinama buke,

- Po = 20 Pa-20x10-6Pa - razina zvučnog tlaka na pragu čujnosti,

- Io = 1pW/m2 = 10-12W/m2 – razina jačine zvuka,

- Leq dB(A) je srednja energetska vrijednost buke promjenljivog nivoa ekvivalentna buci kontinuirane razine mjerenoj u trajanju od najmanje 15 minuta u periodima od 06 do 22 sata (dan) ili od 22 do 06 sati (noć),

- Ln dB(A) je razina zvučnog tlaka koji je iznad navedenog u n% vremena od razdoblja u kojem se mjeri,

- L1 označava razinu buke koja je prekoračena 1% vremena, a najkraće razdoblje mjerenja je 15 minuta,

- LAmaxT je najviša razina buke u zatvorenim prostorima tijekom mjerenja standardizirana na vrijeme odjeka 0,5 sekunda.

POGLAVLJE II. NAJVIŠA RAZINA BUKE U dBA (decibel A-skale) I MJERE ZAŠTITE

Članak 4.

(Razine buke)

- Izvori buke ne smiju izazvati buku koja prelazi razine utvrđene ovim Zakonom.

- Najviše dozvoljene razine buke, u smislu ovog Zakona, određeni su Tablicama 1., 2. i 3., a korekcija razine izmjerene buke određena je u Tablici 4. i čine sastavni dio ovog Zakona.

Članak 5.

(Mjere zaštite od buke)

Zaštita od buke ostvaruje se:

- sprječavanjem nastajanja buke,

- kontrolom namjene prostora i prostornim rasporedom stvarnih i potencijalnih izvora buke u odnosu na prostore osjetljiva na buku, što mora biti uključeno prije određivanja i odobravanja novih namjena u prostoru i objektima svih namjena gdje borave ljudi,

- smanjenjem broj izvora buke,

- propisanom zvučnom izolacijom sukladno namjeni prostora kod novih objekata,

- praćenjem, kontrolom i bilježenjem razine buke,

- zabranom rada za sve namjene, odnosno izvore buke, koji izazivaju buku iznad graničnih vrijednosti,

- otklanjanjem i ograničavanjem buke na dopuštenu razinu,

- ograničavanjem rada izvora buke tijekom noći i u neradne dane,

- izradom karata buke postojećih izvora buke i monitoringom,

- izradom karata buke temeljem modela za sve planirane promjene u prostoru koje mogu ugroziti, odnosno povećati razinu buke u ugroženim prostorima prema odredbama ovog zakona i

- uklanjanjem ili promjenom namjena objekata.

Članak 6.

(Osiguravanje zaštite od buke)

- Zaštitu od buke osiguravaju mjerodavna tijela Hercegbosanske županije, gradova i općina.

- Zaštitu od buke osiguravaju i vlasnici izvora zvuka.

Članak 7.

(Vrijeme provođenja mjera zaštite od buke)

- Zaštita od buke provodi se cjelodnevno – danju i noću.

- U smislu ovog Zakona dan traje od 06 do 22 sata, a noć od 22 do 06 sati.

Članak 8.

(Karte buke)

- Županijska, gradska i općinska tijela uprave, mjerodavna za poslove prostornog planiranja, u okviru svoje mjerodavnosti, osiguravaju izradu karata buke za predviđanje, bilježenje i praćenje razine buke.

- Karta buke je grafički prikaz postojećih i planiranih razina buke i sastavni je dio planova prostornog uređenja.

- Početnu kartu buke tijela iz stavka (1) ovog članka, dužna su izraditi u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona i ažurirati je svake tri godine.

Članak 9.

(Grafički prikaz razine buke)

- U prostornom planu, urbanističkom planu i po potrebi provedbenom (regulacijskom) planu određuju se predviđene razine buke na kartama odgovarajućeg mjerila kao i ugrožene zone s planovima zaštite, mjerama i rokovima.

- Kod visokih stambenih ili drugih objekata uz obvezni trodimenzionalni prikaz (3D) modela terena i objekata potreban je i prikaz vertikalnog rasprostiranja buke.

- Predviđena razina buke ne smije prijeći najviše dozvoljenu razinu buke određenu ovim zakonom, a sukladno planiranim sadržajima i funkcijama u prostoru.

Članak 10.

(Primjena mjera zaštite od buke u postupku izdavanja dozvola)

Za pogone i postrojenja za koje je propisana obveza procjene utjecaja na okoliš i za pogone i postrojenja koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu, mjere zaštite od buke trebaju biti obuhvaćene studijom utjecaja na okoliš, odnosno okolišnoj dozvoli u skladu sa tablicama 1. i 2.

Članak 11.

(Uvjeti zaštite od buke)

- Za pogone i postrojenja za koje nije potrebno pribavljanje okolišne dozvole, mjerodavno tijelo će kod izdavanja lokacijske informacije, odnosno lokacijske dozvole propisati uvjete zaštite od buke sukladno ovom Zakonu.

- Tijelo uprave mjerodavan za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti ne može izdati odobrenje za obavljanje djelatnosti ako nisu ispunjeni uvjeti zaštite od buke.

Članak 12.

(Buka s gradilišta)

- Pravne i fizičke osobe koje otvaraju gradilište dužne su u planu uređenja gradilišta predvidjeti i primijeniti mjere za sprječavanje širenja buke s gradilišta iznad dozvoljene razine.

- Iznimno, u određenim slučajevima, kada nije moguće primijeniti mjere za sprječavanje širenja buke s gradilišta iznad graničnih vrijednosti, osobe iz stavka 1. ovog članka, dužne su u plan uređenja gradilišta predvidjeti mjere kojima se štiti prostor i ljudi, te odrediti vrijeme izvođenja radova sukladno zakonu.

Članak 13.

(Buka s prometnica i drugih izvora)

- Zaštita od buke koja nastaje na svim vrstama postojeće prometne infrastrukture bit će usklađena s dozvoljenom razinom buke utvrđene ovim zakonom reguliranjem prometa, vremenskim ograničenjem, zabranom korištenja bučnih prometnih sredstava, rekonstrukcijom kolovoza, izradom zvučnih barijera, uz poboljšanje zvučne izolacije prozora, fasada i dr.

- Rok za usklađivanje zaštite od buke sa dozvoljenom razinom buke propisane ovim zakonom je 10 godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

- Ukoliko buka prelazi dozvoljenu razinu za više od 5 dB(A), nalaže se vlasniku izvora buke poduzimanje žurnih mjera prije toga roka, a ne duljeg od tri godine.

- Za provođenje aktivnosti usklađivanja s dozvoljenom razinom buke iz stavka 1. ovog članka odgovorne su županijske institucije mjerodavne za upravljanje prometnom infrastrukturom i za reguliranje prometa.

Članak 14.

(Zvučna zaštita)

- Adekvatnu zvučnu izolaciju kao i druge tehničke mjere na novom objektu, sukladno potrebnoj zvučnoj zaštiti, osigurava vlasnik objekta, sukladno Tablici 1.

- Adekvatnu zvučnu izolaciju kao i druge tehničke mjere na ranije izgrađenim objektima, sukladno potrebnoj zvučnoj zaštiti, osigurava vlasnik novih izvora buke.

- Vlasnik izvora buke koji nije izazivao buku iznad dozvoljene razine prije izgradnje novih objekata nije dužan snositi troškove zaštite od buke.

- Razina buke od stacionarnih izvora na otvorenom prostoru mora biti niža od dozvoljene razine utvrđene u Tablici 2. sukladno namjeni zone, mjerena na udaljenosti od 5 metara od izvora buke u pravcu ugroženih prostora, odnosno sukladno Tablici 1. u prostoru koji je ugrožen bukom toga izvora.

- Ukoliko ima više izvora buke, razina novih izvora buke ne smije izazvati povišenje razine buke iznad dopuštene.

Članak 15.

(Buka od akustičnih uređaja u zatvorenom prostoru)

- Korištenje akustičnih uređaja u zatvorenim prostorima dozvoljeno je pod uvjetom da razina buke ne prelazi Leq 80 dB(A).

- Iznimno, u diskotekama, razina buke od korištenja akustičnih uređaja ne smije preći Leq 100 dB(A).

- Ukoliko je razina zvuka u ugroženim prostorima iznad dopuštene razine, utvrđene u Tablici 1., vlasnik izvora zvuka u zatvorenim prostorima i na otvorenom dužan je na uređaj za pojačanje zvuka ugraditi elektronski regulator (uređaj za ograničavanje razine zvuka – limiter) koji se zapečati i kojim se regulira jačina zvuka do razine dozvoljene ovim zakonom, u svim slučajevima kada razina buke ometa okolne korisnike.

- Akustični uređaji u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u stambeno-poslovnim zgradama mogu se koristiti samo ako imaju elektronski regulator, reguliran tako da razina buke bude usklađena s Tablicom 1.

Članak 16.

(Buka od akustičnih uređaja na otvorenom prostoru)

- Korištenja akustičnih uređaja za reprodukciju zvuka na otvorenom prostoru dozvoljeno je pod uvjetom da razina buke ne prelazi propisanu u Tablicama 1. i 2. i ako imaju ugrađen uređaj za ograničavanje razine reprodukcije zvuka.

- Radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organiziranja zabavnih i sportskih priredbi, te drugih aktivnosti na otvorenom prostoru, kada postoji mogućnost prekoračenja dozvoljene razine buke, mjerodavno će tijelo svojom odlukom odrediti mjesto održavanja i vrijeme trajanja navedenih aktivnosti.

Članak 17.

(Emisija buke nastala korištenjem uređaja, strojeva, prijevoznih sredstava i drugih tehničkih uređaja)

- Granične vrijednosti emisije buke nastale korištenjem uređaja, strojeva, prijevoznih sredstava i drugih tehničkih uređaja utvrđuje se posebnim propisima.

- Ugradnja uređaja u kućanstvima mora biti sukladna uputama proizvođača i sukladna ovom zakonu.

Članak 18.

(Prekoračenja propisane razine buke)

Izvori buke mogu se koristiti i kada prelaze dozvoljenu razinu buke, samo u slučaju otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda i stanja koja bi mogla izazvati veće materijalne štete ili koja ugrožavaju zdravlje ljudi i njihove okolina, te u slučajevima iz članka 12. stavak 2. ovog zakona.

Članak 19.

(Zabrana obavljanja radova i djelatnosti)

- Zabranjuje se obavljati radove, odnosno djelatnosti koje zbog prekomjerne buke, uključujući i reprodukciju glazbe, ometaju noćni mir i odmor u naseljenim mjestima, u vremenu od 22 do 06 sati idućeg dana.

- Zabrana iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na obavljanje radova na otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i stanja koja bi mogla izazvati veće materijalne štete ili ugroziti zdravlje ljudi i njihovu okolinu.

- Zabrana iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se ni na radove i djelatnosti koje se po prirodi svog tehnološkog procesa moraju obavljati neprekidno, danju i noću, odnosno samo noću, a ne postoji tehnička ili druga mogućnost da se spriječi širenje buke.

POGLAVLJE III.  MJERENJE, PRAĆENJE I EVIDENTIRANJE BUKE

Članak 20.

(Ovlaštenja za mjerenje buke)

- Mjerenje buke vrši pravna osoba koja je ovlaštena za obavljanje te djelatnosti, a ima u stalnom radnom odnosu specijalistu za mjerenje buke i opremu koja odgovara preporukama IEC 651 i 804 Type 1. i EN 60804 mjerač zvuka s integriranjem i usrednjavanjem.

- Kontrolna mjerenja radi utvrđivanja nivoa buke mogu da vrše nadležne inspekcije i policija. Uređaji za mjerenje buke moraju da zadovoljavaju uvjete iz stava 1. ovog članka.

Članak 21.

(Mjerenje buke na otvorenom prostoru)

- Mjerenje razine buke na otvorenom prostoru vrši se tako da se mikrofon postavi od 1,2 m do 2 m iznad tla.

- Kod posebnih mjernih zadaća ili posebnih uvjeta na terenu (npr. zasjenjenje zidom, nagib terena, veliko prigušenje na tlu i sl.), mikrofon mora biti postavljen na visinu od 4 m iznad tla ili na mjestu gdje buka može ugroziti korisnike prostora.

- Kod mjerenja buke u blizini zgrade, mikrofon se postavlja na udaljenosti najmanje 3 m od reflektirajućih površina.

- Kod mjerenja buke na fasadi visoke zgrade, mikrofon se postavlja 0,5 m izvan zgrade, približno na sredini otvorenog prozora bukom ugroženog prostora.

- Mjerenje se provodi sukladno BAS ISO 17025:2005.

Članak 22.

(Elaborat buke)

- Mjerenje se vrši radi praćenja i kontroliranja utjecaja buke na otvorenom prostoru.

- Za praćenje i kontroliranje buke na otvorenom prostoru radi se elaborat buke.

- Elaborat buke radi se za nove kao i za postojeće prostorno planske dokumente.

- Elaborat buke sadrži:

- 3D prikaz terena s lokacijama izvora buke, ugroženih objekata, mjernih mjesta, namjene prostora/objekata kao i svih elemenata koji utječu na prostiranje buke,

- utjecaj godišnjih doba i meteoroloških uvjeta,

- prema vrsti izvora buke – stacionarni/pokretni, kontinuirana razina, promjenljiva razina, istaknuti tonovi, impulsna buka,

- definiranje trajanja mjerenja, broj uzoraka i mjernih mjesta mjereno u 15 minuta,

- kritične sate mjerenja tijekom dana i noći, na temelju predvidivog stanja i vrste buke u prostoru, kao i eventualnu potrebu za 24 - satnim mjerenjem, kod specifičnih izvora buke u vrijeme kada se pojavljuju,

- prognoza potrebnih ponovnih mjerenja buke, razdoblje ponavljanja, mjesece u godini, klimatske uvjete i druge aspekte koji jamče pouzdano praćenje ometajućeg utjecaja buke za plansko razdoblje.

- Izvješće o rezultatima praćenja i kontroliranja buke mora sadržavati slijedeće podatke:

- karta buke šire lokacije pod utjecajem buke s položajem točkastih, površinskih i linijskih izvora buke,

- broj i vrijeme uzimanja uzoraka po jednom mjernom mjestu, te broj i položaj mjernih mjesta,

- uzorci izmjerene razine buke s podatcima:

- Leq dB(A), L1, LAmaxT tijekom razdoblja mjerenja prikazani pojedinačno u razdoblju mjerenja i drugi podatci po potrebi (istaknuti tonovi, impulsna buka, buka zrakoplova, željeznice, razlika dB(A)-dB(C), a dobivena temeljem 15-minutnih mjerenja kontinuirano kao i podatci o meteorološkim uvjetima (temperatura, relativna vlaga, brzina i smjer vjetra, opisana količina i vrsta padavina, zasnježnosti i ostala meteorološka opažanja od značaja za mjerenje buke).

Članak 23.

(Mjerenje buke u zatvorenom prostoru)

- Mjerenje razine buke u zatvorenom prostoru vrši se tako da mjerna točka bude udaljena najmanje 1 m od zidova ili drugih reflektirajućih površina, a mikrofon se postavlja na visinu 1,2 m do 1,5 m iznad poda.

- Kod mjerenja buke u prostorijama sa zatvorenim prozorima i vratima, mikrofon se postavlja, po mogućnosti u sredinu prostorije.

- Mjerenje strukturnog zvuka (izvor u zgradi) ili kod vanjske niskofrekvencijske buke, vrši se pri zatvorenim prozorima, u sredini prostorije.

Članak 24.

(Vrednovanje razine buke)

- Karakteristična veličina koja se mjeri i temeljem koje se vrši ocjena buke prema odredbama ovog zakona je ekvivalentna razina buke u dB(A) (LAeq, T) i razine buke L1 što se pojavljuje 1% vremena mjerenja u dB(A) kao i LAmax.

- Mjerenje i vrednovanje razine buke vrši se prema međunarodnim standardima ISO 1996/1, 1996/2 i 1996/3, BAS ISO 9612 i BAS EN 60804.

Članak 25.

(Mjerenje zvučne instalacije)

- Zvučne izolacije razdjelnih zidova i stropova, kao i konstrukcija od zvuka udara propisane su standardom JUS.U.J6.201 i primjenjivat će se do donošenja tehničkih naputaka za najbolje raspoložive tehnike za ovu oblast..

- Mjerenje se vrši prema skupini standarda BAS ISO 140 i to za mjerenje zvučne izolacije u zgradama i građevinskim elementima, za laboratorijska i terenska mjerenja, te mjerenja za svaki specifičan slučaj.

POGLAVLJE  IV.  NADZOR

Članak 26.

(Nadzor nad primjenom Zakona)

- Nadzor nad primjenom ovog zakona, u okviru svojih mjerodavnosti, obavljaju mjerodavna tijela uprave Hercegbosanske županije, grada i općina Hercegbosanske županije.

- Nadzor nad primjenom odredbi ovog zakona koje se odnose na buku u razdoblju od 22 do 06 sati, kojom se narušava javni red i mir, obavljaju mjerodavne policijske uprave.

Članak 27.

(Inspekcijski nadzor)

- Mjerodavne inspekcije u obavljanu nadzora ovlaštene su:

- narediti akustična mjerenja kod pravnih i fizičkih osoba koje koriste izvore buke u prostoru (otvoreni i zatvoreni) u kojem ljudi rade i borave,

- narediti poduzimanje propisanih mjera za zaštitu od buke,

- zabraniti uporabu izgrađene, odnosno rekonstruirane građevine ako nisu provedene mjere za zaštitu od buke, dok te mjere ne budu provedene,

- zabraniti uporabu izvora buke dok ne budu poduzete mjere zaštite od buke,

- zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih aktivnosti koje zbog buke ometaju odmor i noćni mir, ako to nije moguće postići mjerom iz točke d) ovog stavka,

- zabraniti obavljanje djelatnosti, odnosno drugih aktivnosti ako su započete bez rješenja mjerodavnog tijela kojim se utvrđuje da su provedene mjere za zaštitu od buke.

- Žalba protiv rješenja inspektora ne odgađa izvršenje rješenja.

POGLAVLJE V.  KAZNENE ODREDBE

Članak 28.

(Prekršaji)

- Novčanom kaznom od 500,00 KM do 3.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj odgovorna osoba u tijelu uprave:

- ako ne postupi sukladno čl. 8., 9. i 10. ovoga zakona,

- ako izda odobrenje za obavljanje djelatnosti protivno članku 11. ovoga Zakona.

- Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj pravna osoba ako ne postupi sukladno čl. 12., 13., 15., 16. i 19. ovoga Zakona.

- Za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka bit će kažnjena i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM.

- Za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka bit će kažnjena fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM, izuzev za prekršaj iz članka 15. ovoga Zakona.

POGLAVLJE VI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(Primjena drugih propisa)

Za sva pitanja koja nisu regulirana ovim zakonom, primjenjiva će se odredbe federalnog Zakona.

Članak 30.

(Tablice dopuštene razine buke)

Sastavni dio ovog zakona su tablice dopuštene razine buke :

- Tablica 1. – Dopuštena razina buke od vanjskih izvora u prostorijama prema namjeni

- Tablica 2. – Dopuštena razina vanjske buke za planiranje novih objekata ili izvora buke

- Tablica 3. – Buka u radnim prostorima od vanjskih izvora

- Tablica 4. – Korekcija razine izmjerene buke prije usporedbe s dozvoljenom razinom u tablicama 1., 2. i 3.

Članak 31.

(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu prestaje važiti Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 8/09).

Članak 32.

( Stupanje na snagu Zakona )

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegbosanska županija

SKUPŠTINA

Broj : _________________/___

Tomislavgrad , ______________.20__. godine

Tablica 1. – Dozvoljena razina buke od vanjskih izvora u prostorijama prema namjeni

Najviša dozvoljena razina Redni NAMJENA PROSTORIJE 15 min Leq (dBA) broj danju noću L1 (dBA)

A Bolnice, klinike, domovi zdravlja A1 Bolesničke sobe 35 30 45 A2 Ordinacije 40 40 55 A3 Operacijski blok bez medicinskih uređaja i opreme 35 35 50 B Hoteli, moteli, domovi, samački hoteli i sl. Hotelske sobe 5 zvjezdica B1 Od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade 35 30 45 Od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade 40 35 50 Hotelske sobe 4 zvjezdice B2 Od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade 40 35 50 Od nestacionarnih izvora buke izvan zgrada 45 40 55 Spavaonice u domovima B3 Od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade 40 35 55 Od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade 45 35 55 C Škole, fakulteti, biblioteke i sl. C1 Amfiteatri i učionice 40 40 50 C2 Kabineti na fakultetima 35 35 50 C3 Kabineti u školama 40 40 50 C4 Čitaonice, knjižnice 40 40 45 D Dvorane D1 Kino dvorane 35 35 45 D2 Kazališta 30 30 35 D3 Koncertne dvorane 30 30 35 E Ustanove za predškolsku djecu i sl. E1 Sobe za odmor djece Od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade 40 35 50 Od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade 45 35 50 E2 Sobe za rad sa djecom 45 45 50 F Stambeni objekti F1 Spavaće sobe i dnevni boravci Od izvora buke u zgradi i stacionarnih izvora izvan zgrade 40 30 45 F2 Od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade 45 35 50

Tablica 2. – Dozvoljena razina vanjske buke za planiranje novih objekata ili izvora buke

Područje Najviše dozvoljena razina buke (dBA) ( zona ) NAMJENA PODRUČJA Ekvivalentna razina Leq Vršna razina dan noć L1

I Bolničko-lječilišna 45 40 60 II Turistička, rekreacijska, oporavilišna 50 40 65 III Čisto stambena, odgojno-obrazovna i zdravstvene institucije, javne, zelene i rekreacijske površine 55 45 70 IV Trgovačka, poslovna, stambena područja uz prometne koridore, skladišta bez teškog transporta 60 50 75 V Poslovna, upravna, trgovačka, obrtnička, servisna (komunalni servis ) 65 60 80 VI Industrijska, skladišna, servisna i prometno područje bez stanovanja 70 70 85

Tablica 3. – Buka u radnim prostorima od vanjskih izvora

Redni Dopuštena razina broj VRSTA DJELATNOSTI buke Leq u dBA

- Rad pretežno intelektualnog karaktera koji zahtijeva koncentraciju ili rutinski rad 55 - Intelektualni rad usmjeren na kontrolu rada skupine ljudi Rad koji zahtijeva koncentraciju ili neposredno govorno ili telefonsko komuniciranje 50 - Intelektualni rad usmjeren na kontrolu rada skupine ljudi koja obavlja pretežito intelektualni rad. Rad koji zahtijeva koncentraciju ili neposredno govorno ili telefonsko komuniciranje Rad isključivo vezan uz razgovore putem komunikacijskih sredstava (telefon i dr.) 45 - Intelektualni rad koji zahtijeva veliku koncentraciju, isključivanje iz okoliša, preciznu psihomotoriku ili komuniciranje sa skupinom ljudi 40 - Mentalni rad kao što je izrada koncepcija, rad vezan za veliku odgovornost, komuniciranje radi dogovora sa skupinom ljudi 35

Tablica 4. – Korekcija razine izmjerene buke prije usporedbe s dozvoljenim razinama u tablicama 1., 2. i 3.

Utjecajni faktori Korekcija za Leq (dBA) Korekcija za LAmax ( dBA )

Buka zrakoplova - 5 - 10 Buka željeznice - 5 - 10 Impulsna buka + 5 + 10 Istaknuti tonovi + 5 + 10